Opis prac do wykonania przy rozbiórce budynku Kuchni szpitalnej

- Przedmiotem przedsięwzięcia jest wyburzenie budynku kuchni szpitalnej, łącznie z fundamentami, zlokalizowanej w kompleksie budynków szpitalnych przy ul Banacha 1a w Warszawie, 02-097.

- Obiekt obecnie nie jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkowany jest jako magazyn do składowania oraz czasowo jako biuro budowy firm wykonujących prace budowlane na terenie szpitala CSK.

- Wykonawca prac ma obowiązek uzyskać pozwolenie na rozbiórkę i wykonać niezbędną dokumentację pozwalającą uzyskać pozwolenie na rozbiórkę.

- Wykonawca ma obowiązek dokonać odcięcia/likwidacji istniejących przyłączy (wody, kanalizacji, gazu, cieplnej, elektrycznej) i zawiadomić o tym odpowiednich dostawców poszczególnych mediów.

- Budynek posadowiony jest w sąsiedztwie działającej pralni szpitalnej oraz tunelu komunikacyjnego.

- Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zakłócać pracy pralni oraz komunikacji w tunelu.

- Prace rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć stanu technicznego budynków sąsiadujących.

- Po zakończeniu prac teren należy uporządkować.

- Po wykonaniu rozbiórki budynku kuchni ścianę budynku pralni należy wykończyć, tzn. ocieplić styropianem gr. 15cm, wykończyć tynkiem elewacyjnym, wykonać niezbędne obróbki blacharskie. Należy wykonać opaskę przy budynku pralni z płyt chodnikowych szer. ok. 50cm.

- Po wykonaniu rozbiórki budynku kuchni odkrytą część tunelu komunikacyjnego należy zamurować, zabezpieczyć przeciwwilgociowo oraz termicznie.

- Wszystkie gruzy, odpady budowlane, złom, śmieci należy wywieść i zutylizować.

- Przed rozpoczęciem robót wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji zamawiającego harmonogram prac, wskazać drogi transportowe, wskazać teren zaplecza budowy.

Opis prac do wykonania przy rozbiórce budynku zwierzętarni

- Przedmiotem przedsięwzięcia jest wyburzenie budynku zwierzętarni, łącznie z fundamentami, zlokalizowanego w kompleksie budynków szpitalnych  - pawilon nr 10 - przy ul. Oczki 4c w Warszawie, 02-007.

- Obiekt obecnie nie jest użytkowany.

- Wykonawca ma obowiązek dokonać odcięcia/likwidacji istniejących przyłączy (wody, kanalizacji, elektrycznej, gazowej) i zawiadomić o tym odpowiednich dostawców poszczególnych mediów.

- Budynek posadowiony jest w sąsiedztwie czynnych obiektów szpitalnych.

- Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zakłócać pracy budynków szpitalnych posadowionych w sąsiedztwie.

- Prace rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć stanu technicznego budynków sąsiadujących.

- Po zakończeniu prac teren należy uporządkować.

- Wszystkie gruzy, odpady budowlane, złom, śmieci należy wywieść i zutylizować.

- Przed rozpoczęciem robót wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji zamawiającego harmonogram prac, wskazać drogi transportowe, wskazać teren zaplecza budowy.