Poniżej opis techniczny budynku - Zwierzętarnia:

1.    Lokalizacja i sposób użytkowania

| Lokalizacja | Województwo | mazowieckie |
| --- | --- | --- |
|  | Miejscowość | Warszawa |
|  | Kod pocztowy | 02-007 |
|  | Ulica, nr | Oczki 4C |
| Sposób użytkowania obiektu |  | Pawilon nr 10 Zwierzętarnia |

2.    Dane ogólne

| Rok budowy |  | 1950 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa |  | 206,00 m2 |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 0 |  |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |  |

3.    Opis techniczny

| Fundamenty | Żelbetowe ławy fundamentowe. |
| --- | --- |
| Szkielet nony | Tradycyjny murowany. |
| Ściany | Murowane z cegły ceramicznej pełnej. |
| Podłogi i posadzki | Z płytek ceramicznych, wykładzin PVC. |
| Dach | Stropodach kryty papą. Odwodnienie zewnętrzne za pomocą rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Kominy murowane, tynkowane. |
| Elewacje | Tynk cementowo — wapienny, cokół z lastrico. |
| Stolarka okienna | Drewniana. |
| Stolarka drzwiowa | Drewniana, stalowa. Wrota stalowe dwuskrzydłowe. |

4.       Wymiary (po zewnętrznej stronie)

| Wysokość budynku |  | 5 m |
| --- | --- | --- |
| Długość |  | 23 m |
| Szerokość |  | 13,5 m |